Технічні вимоги  до автомобілів ,що беруть участь у змаганнях

з дріфту.

- До участі у змаганнях допускаються легкові автомобілі серійного виробництва з двигунами внутрішнього згорання ,підготовлені відповідно до цих технічних вимог ,кузовні автомобілі з закритими колесами ,капотом ,гратами радіатора ,лобовим склом. Допускаються купе ,седани , хетчбеки ,пікапи ,універсали ,кабріолети  ,якщо такими були базові транспортні засоби.

  - Допускаються автомобілі лише  з приводом на задню вісь.

  - Автомобілі з приводом на передню вісь або повнопривідні авто не допускаються до участі.

  - На технічний контроль автомобілі мають бути надані у повністю спорядженому і укомплектованому та охайному стані. Мають бути у чистому презентабельному вигляді.

  - На кожному авто повинна бути наклейка проходження технічного контролю або наліпка на лобове скло  ,що свідчить про допуск на змагання.( Надає організатор змагань)

- Вимоги безпеки

2.1. Допускаються автомобілі з каркасом ( бажано) або без каркасу безпеки. ( У сезоні 2027 каркас безпеки є обов’язковим).

2.2. У місцях ,де можливий контакт шолома або частин тіла водія з каркасом безпеки ,обов’язково застосувати для  захисту незаймисті накладки на каркас.

3.Сидіння

3.1. У автомобілях обов’язкове встановлення спортивних сидінь типу «КОВШ». Максимум 2.

3.2. Дозволяється затосування сидінь без омологації, але їх стан має бути задовільним.

3.3 Кріплення сидінь повинно бути, на заводських місцях або згідно додатку J.

4.Ремені безпеки

4.1. В автомобілі для кожного сидіння повинні бути встановлені ремені безпеки спортивного типу з кількістю точок кріплення не менше 4-х,обладнаних центральною застібкою поворотної або натискної дії.

4.2. Ремені безпеки повинні відповідати стандартам SFI 16.1

4.3 Кріплення ременів безпеки має бути у заводських місцях або згідно додатку J

5. Протипожежна безпека

5.1. Обов’язкова наявність в автомобілі одного або двох вогнегасників сумарною масою вогнегасного складу не менше 2 кг.

5.2. Кріплення вогнегасників мають бути розташовані в легкодоступному для пілота місці.

5.3. Всі вогнегасники повинні бути  належним чином закріплені.

6. Допустимі зміни кузова автомобіля.

6.1. Механізми відкривання  та  закривання дверей мають бути справні і відповідати серійній заводській конструкції. Дозволяється використовувати двері петлі швидкоз’ємного типу.

6.2. Штатні замки капота і багажника повинні бути замінені на як мінімум по 2 зовнішні фіксатори ,що запобігають самовільному відкриванню капота на ходу.

6.3. Заборонено видаляти з метою полегшення несучі елементи кузова( поздовжні і поперечні ребра жорсткості і конструкції коробчастого перетину.)

6.4. Дозволено посилення кузова матеріалом ,прилеглим до нього та щоб він повторював форму без зміни зовнішнього вигляду ,при цьому виготовлення кронштейнів кріплення двигуна ,трансмісії і підвіски .

6.5. При модифікації панелей і елементів несучого кузова ,нові деталі мають бути виготовлені з листової сталі товщиною не менше 0.8 мм.

6.6. Дозволяється заміна частини несучого елемента кузова ( заднього і переднього лонжеронів ,а також точок кріплення амортизаторів) на вільну конструкцію ,що забеспечує жорсткість кузова.

6.7. Допускається виконання задніх і передніх трубчастих конструкцій типу «башбар» за умови якщо їх максимальна ширина не буде перевищувати відстань між центрами задніх або передніх коліс відповідно.

6.8. Неприпустимі башбари /бампери з кріпленнями у вигляді амортизаторів, пружин.

6.9. Башбар повинен кріпитися до кузова мінімум у двох місцях двома болтами на кожну точку кріплення. Болти діаметром 8 мм та з мінімальною міцністю 8.8 IS.

6.10. вимоги до труби ,що використовується в даній конструкції:

-максимальний діаметр труби- 40 мм

-максимальна товщина стінки – 2 мм

-труба безшовна холодно тягнута, матеріал- вуглецева нелегована сталь з вмістом вуглецю не більше 0.3%

алюмінієвий сплав.

6.11. У разі встановлення двигуна або КПП від іншої моделі автомобіля допускається часткова зміна тунелю і вогнетривкої перегородки автомобіля. Мінімальна товщина 0,8 мм, матеріал – сталь. При цьому силова установка (двигун + кпп) не повинна виходити за межі 1200 мм відносно заводського розташування вогнетривкої перегородки.

6.12. Заміна дверей водія і пасажира на полегшені (з пластику, карбону або інших композитних матеріалів) допускається виключно за умови наявності каркасу безпеки. На автомобілях без каркасу обов’язкове використання заводських передніх дверей ( водійського та пасажирського), метал вирізати заборонено.

6.13. Спереду і ззаду автомобіль повинен бути обладнаний буксирувальними кільцями або петлями. Буксирувальні кільця можуть виступати за периметр автомобіля не більше ніж на 100 мм і здатні витримати навантаження, яке буде задіяне до них при буксируванні автомобіля. Рекомендується використання кілець або петель для буксирування із гнучкого матеріалу (трос, ремінь та інші матеріали). Буксирувальні кільця або петлі повинні мати яскравий колір, який контрастує з основним кольором автомобіля. Колір або нанесення вказівника розміщення буксирувального кільця, має бути виконане у вигляді стрілки червоного кольору.

7. Скло

7.1. Обов’язкове застосування лобового скла ,виконаного з мінімум двошарового триплексу  ,або передбачене заводом-виробником авто ,оригінального лобового скла. Спосіб кріплення лобового скла ,виконано тільки передбачений заводом-виробником для даної моделі авто.

7.2. Дозволяється установка бічних і задніх стекол , виконаних з полікарбонату, мінімально товщиною 3 мм. Рекомендується їх вклеювання або встановлення відповідних ущільнювачів.

Дозволяється демонтаж штатного пристрою підйому скла ,за умови заміни скла на інше ,виготовлене з полікарбонату.

7.3. Дозволяється використання тонувальної плівки тільки на задньому склі та бокових задніх вікнах.

7.4. Обов’язкова наявність справно працюючих двірників лобового скла.

7.5. Дозволяється монтаж в бічному склі полікарбонату кватирок для вентиляції повітря розміром не більше 25*35 см.

7.6. Дозволяється використання автоспортивних сіток ,якщо в заїздах опущене бічне скло водійських і пасажирських дверей, за умови використання пілотом шолому закритого типу.

7.7. Дозволяється відсутність скла на передніх дверях. При цьому обов'язкове застосування захисної сітки дверного отвору або системи утримання рук пілота.

A. Сітка при погляді збоку повинна сягати від центру керма до середньої стійки кузова.

B. Сітка повинна бути виготовлена з плетених смуг шириною мінімум 19 мм (3/4 дюйма).

C. Мінімальний розмір отворів сітки повинен бути 25х25 мм, а максимальний - 60х60 мм.

D. Плетені смуги повинні бути не займистими і зшитими між собою в кожній точці перетину.

E. Сітка не повинна бути тимчасовою.

F. Сітка повинна кріпитися до каркаса безпеки над боковим (водійським) вікном і зніматися за допомогою швидкороз'ємного з'єднання навіть в разі перекидання автомобіля.

G. Повинна бути передбачена можливість від'єднання сітки однією рукою. Застібки повинні мати кольорове маркування яскравою (помаранчевою, жовтою, червоною) фарбою.

H. Допускається установка роз'ємного з'єднання з натискною кнопкою за умови відповідності вимогам.

I. Обов'язкове застосування Пілотом шолома з візором, що повністю закриває обличчя. Під час заїзду візор повинен бути повністю закритий.

8. Світлова сигналізація.

8.1. Освітлювальні прилади (дві передні фари, або протитуманні фари, розташовані спереду, а також два стоп-сигнали) мають бути справні. Передні фари мають забезпечувати освітлення дороги в темну пору доби для безпечного руху на швидкості понад 100 км/год (ближнє світло).

8.2.В парних заїздах забороняється використання стробоскопів та інших світлових приладів імпульсного типу (проблискових маячків).

8.3.Допускається демонтаж однієї з передніх фар з метою створення додаткового повітрозбірника.

8.4.Якщо фари автомобіля виконані зі скла, то вони мають бути додатково обклеєні плівкою, що не дозволяє розлітатися уламкам у разі їх пошкодження.

8.5. Обов’язкова наявність  на передньому та задньому склі зверху, світлодіодної червоної гальмівної стрічки  « СТОП СИГНАЛ» , » ,світлодіодна стрічка (обов’язково матрична світлодіодна стрічка червона СОВ 12 v 1100Lm .

9. Зовнішній вигляд

9.1. Допускається заміна будь-яких навісних панелей на полегшені (з пластику, карбону або інших композитних матеріалів).

9.2. Заміна дверей водія і пасажира на полегшені допускається виключно при наявності каркасу безпеки.

9.3. Зовнішні дзеркала заднього виду можуть бути замінені на неоригінальні.

9.4. Видалення дзеркал заднього виду заборонено.

9.5. Антикрила, спойлери - вільні. Обов'язково використання страхувального тросу для антикрила або спойлера.

9.6. Жодна з частин автомобіля, за винятком ободів і/або шин, не має торкатися землі, коли з усіх шин розташованих з одного боку автомобіля (лівого чи правого), випущене повітря. Для перевірки - видаляються «золотники» шин, розташованих з одного боку автомобіля.

9.7. Не допускається відсутність одного або декількох зовнішніх елементів кузова, таких як: передні і задні крила, капот, кришка багажника, двері, скло, бампери.

10. Інтер’єр.

10.1. Салон автомобіля має бути чистим і охайним. Не допускається наявність підтікань і слідів паливно-мастильних матеріалів.

10.2. Всі килимові, шумо- і віброізоляційні покриття рекомендовано видалити з поверхні кузова.

10.3. Не допускається наявність незафіксованих предметів всередині салону автомобіля. Все обладнання має бути надійно закріплене. Та витримувати навантаження 25G.

10.4. Встановлення в салоні автомобіля відео та фото апаратури має забезпечувати безпечне закріплення.

10.5. Внутрішні обшивки дверей можуть бути замінені панелями листового негорючого матеріалу (Товщиною не менше: метал - 0,5 мм, карбон/кевлар - 1 мм, пластик - 2 мм) виключають контакт з внутрішніми частинами і механізмами. Дозволяється демонтаж обшивки стелі.

10.6. Забороняється видалення внутрішньої  і зовнішньої силових частин передніх дверей.

11. Колеса і шини.

11.1. Колісні диски вільні по конструкції, але мають бути зроблені з металу.

11.2. Всі колеса мають бути надійно закріплені колісними гайками/болтами. Наявність не загвинчених або обламаних колісних шпильок - недопустимо.

11.3. Кріплення коліс болтами рекомендовано замінити на кріплення шпильками і гайками за умови збереження приєднувальних розмірів колісних дисків і маточин. У цьому випадку виступання різьбової частини шпильки має бути не менше діаметра шпильки. Болти мають бути вкручені в маточину не менше ніж на всю глибину різьбового отвору маточини.

11.4. Для збільшення колії дозволено використання проставок. Проставки мають забезпечувати центрування колеса щодо маточини.

11.5. При вигляді зверху на автомобіль, колеса мають бути ефективно закриті крилами не менше ніж на всю ширину шини.

11.6. Декоративні ковпаки коліс мають бути вилучені.

11.7. На задню вісь обов'язково використання спеціальних шин   :

- TARGUM у розмірі 225/45 r17 (без борту)

11.8. На передню вісь дозволяється використання шин будь-якого виробника і розміру.

11.9. Автомобілі повинні мати особливу наклейку контрастного кольору на диску або покришці на кожному колесі під час тренувань, кваліфікації, парних заїздів.

11.10 Дозволяється заміна 2 шин між заїздами у випадку пошкодження 2 шин. ( у суперника за бажанням).

12. Підвіска

12.1. Всі автомобілі повинні мати підвіску. Обов'язкова наявність принаймні одного амортизатора на кожному колесі.

12.2. Пружні елементи (пружини, торсіони, листові ресори і т.п.) підвіски вільні.

12.3. Обмежувачі ходу стиснення вільні.

12.4. Дозволяється заміна всіх еластичних шарнірів підвіски на більш жорсткі.

12.5. Амортизатори (або вставні у стійку амортизаторні патрони) вільні, за умови можливості їх монтажу на штатні місця (в оригінальні або модифіковані вищевказаним способом корпуси стійок).

12.6. Дозволяється застосування амортизаторів з виносними камерами, а також амортизаторів із зовнішнім регулюванням характеристик опору механічним способом.

12.7. Дозволяється заміна оригінальних опор стійок і амортизаторів підвіски на жорсткі опори, в тому числі з сферичними шарнірами (ШС). Розташування центру шарніра верхньої опори може бути зміщене від центру оригінального отвору стакану кузова.

12.8. Стабілізатори поперечної стійкості вільні.

12.9. Кути встановлення коліс вільні.

12.10. Забороняється встановлення системи дистанційного регулювання підвіски.

13. КЕРМОВЕ УПРАВЛІННЯ

13.1. Дозволяється встановлення будь-якого кермового колеса тільки із замкнутим ободом.

13.2. Використання кермового колеса з дерев'яним ободом заборонено

13.3. Допускається встановлення ступиці-адаптера кермового колеса при наступних умовах:

A. Даний адаптер має бути виготовлений з єдиного шматка металу.

B. Він має кріпитися до кермової колонки оригінальним способом.

6.4. Для всіх автомобілів з кермової колонки обов'язково видалити механічний протиугінний пристрій замка запалювання, що блокує кермо.

14.Гальмівна система

14.1. Всі автомобілі повинні мати гальмівну систему, яка задіює всі 4 колеса.

14.2. Дозволяється використання підвісних і підлогових педальних вузлів зі здвоєними резервуарами для рідини.

14.3. При розміщенні гальмівних магістралей всередині салону, для їх проходження через перегородки - як між моторним відсіком і салоном, так і між салоном і багажником - допускається виконання мінімально необхідних отворів. При цьому можливі зазори в отворах мають бути герметично і надійно ущільнені або мають бути використані прохідні втулки

14.4. Оригінальні гумові гальмівні шланги також можуть бути замінені гнучкими шлангами авіаційного типу, для їх приєднання мають застосовуватися відповідні адаптери.

14.5. Захисні кожухи гальмівних дисків можуть бути видалені.

14.6. Охолодження гальм за допомогою рідини заборонено.

14.7.  У будь-якому випадку мають застосовуватися гальмові механізми, а також гальмівні диски або барабани заводського (промислового) виготовлення.

15. Трансмісія

15.1. Маховик вільний.

15.2. Коробки перемикання швидкостей не обмежуються.

15.3. Дозволено використання будь-яких передавальних чисел головної передачі і коробки передач з обов’язковою наявністю передачі заднього ходу.

15.4. Дозволено використання блокованих і самоблокованих диференціалів.

16. Двигун і його системи.

16.1. Дозволено один будь-який серійно вироблений двигун внутрішнього згоряння. Зміни в двигуні не обмежуються.

Дозволяється заміна двигуна на будь-який інший.

16.2. Дозволяється зміна місця розташування двигуна без зміщення в салон авто та за умови ,що він не буде повністю відокремлений від водія та баку з пальним протипожежною металевою перетинкою. Мінімальна допустима товщина 2.5мм алюміній та 0.8мм сталь.

16.3. Дозволяється використання системи впорскування закису азоту. Система може бути встановлена в салоні або у багажному відділенні. Балон повинен бути оснащений клапаном скидання тиску ,що має виведену за межі автомобіля вентиляцію. Використання кріплення з пластику заборонено.

16.4. Системи електронного керування двигуном не обмежуються.

16.5. Вихлопна система. На всіх авто повинна бути встановлена система випуску відпрацьованих газів від двигуна, спрямована в бік від водія і паливного бака.

16.6. Напрям виходу відпрацьованих газів повинен бути спрямованим униз.

16.7. Система випуску повинна бути металевою.

16.8. Всі компоненти системи випуску повинні бути надійно з’єднані один з одним, а також з кузовом або рамою авто.

16.9.Система впуску. Дозволяється встановлення компонентів впуску ,що відрізняються від випущених заводом виробником.

16.10. Паливо. Дозволене будь-яке рідке вуглеводневе паливо(бензин, дизельне паливо ,е 95)

16.11. При використанні в якості палива газової суміші ,обов’язково мати паспорт на газове обладнання,  свідотство прог встановлення його в спеціалізованому сервісі.

16.12. Паливна система. Кількість ,марка і розташування паливних насосів вільні.

16.13. Допускається використання систем упорскування водно-метанольної суміші.

16.14. Допускається заміна оригінальних паливних трубок та їх з’єднань відповідними магістралями авіаційного типу.

16.15. У разі ,якщо паливні магістралі проходять по салону авто ,вони повинні бути виконані з цілісного шматка і не мати розривів з’єднання. Магістралі всередині салону повинні бути закріплені з кроком в 100мм і прокладатися виключно з пасажирської сторони . Можливі зазори в отворах повинні бути герметично і надійно ущільнені.

16.16. Конструкція і розташування бака повинна бути безпечною для водія і оточуючих.

16.17. Допускається заміна оригінального паливного бака на не оригінальний.

16.18. У разі якщо паливний бак встановлений у багажному відсіку, в підлозі під баком має бути дренажний отвір для зливу палива.

16.19. У разі заміненого бака на не оригінальний ,він повинен бути закріплений за допомогою  як мінімум двох сталевих стрічок( товщиною не менше 0.8 мм і шириною не менше 20мм) з ізоляційним покриттям прикріплених до основи за допомогою гвинтів ,діаметром не менше 10мм.

16.20.Рекомендується використання омологованих баків.

16.21. Система мащення вільна ,в тому числі з сухим картером.

16.22. Щупи контролю рівня масла в двигуні і кпп повинні бути надійно зафіксовані.

16.23. Наддув. Дозволено використання нагнітачів будь-якого типу.

16.24.Інтеркуллер,принцип його роботи і місце розташування не обмежується в межах зовнішнього контуру кузова.

16.25. В системі охолодження ВОДА. Обов’язково тільки вода!

17. Електрообладнання.

17.1.Акумулятор надійно закріплений.

17.2. Допускається перенесення акумуляторів зі штатних місць розташування.

17.3. Обов’язково наявність розмикача маси з зовнішнім тросиком чи кнопкою

18.Екіпірування

18.1. ЗАХИСНІ ШОЛОМИ:

- Автомобільний шолом закритого чи відкритого типу.

-Допускається використання мотошоломів.

- Шолом не може підлягати ніякій модернізації, не передбаченій виробником. Будь-які зміни, внесені в конструкцію шолома, роблять його непридатним для використання в автомобільних змаганнях. Допускається фарбування шолома фарбами.

-Не допускаються до використання шоломи, у яких є пошкодження структури (сколки, тріщини, відшарування покриття і внутрішніх шарів, вм'ятин і т .ін.), значні потертості і ушкодження внутрішніх захисних шарів (тканинних, пінопластових і т .д.).

18.2. КОМБІНЕЗОНИ.

-Водії мають використовувати автоспортивний або картинговий гоночний комбінезон. Рекомендується використання комбінезонів з омологацією.

18.3. ІНШЕ ЕКІПІРУВАННЯ.

-Обов’язково використання рукавичок і підшоломників.

-Рекомендовано використання рукавичок, підшоломників, довгої білизни, шкарпеток і черевиків.

19. НЕБЕЗПЕЧНА КОНСТРУКЦІЯ

19.1. З огляду на те ,що навіть при формальній відповідності авто справжнім технічним вимогам ,не виключається можливість технічних рішень ,які становлять небезпеку для водія і оточуючих, технічний комісар має право не допустити той чи інший автомобіль до змагань ,якщо визнає  конструкцію даного авто або будь – якого елементу небезпечною. Прийняття остаточного рішення з даного питання на змаганнях є прерогативою Директора-організатора змагань і технічного комісара.